# Arbeitsanweisung – Start SUNPOR AI-Produktionssystem

## 1. Hauptziel des Projekts

Das Ziel ist, das bestehende AI-Produktionssystem, das bisher bei ZITTA aufgebaut wurde, technisch für SUNPOR vorzubereiten und auf die tatsächlichen Produktionsdaten, Eingabemasken und Vorhersageziele von SUNPOR anzupassen.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur Live-Daten oder ein Dashboard, sondern konkrete spätere Vorhersagen:

- Erkennt das System, in welcher Produktionsphase sich die Linie befindet?

  - Aufheizen

  - Anfahren

  - stabile Produktion

  - Low Production

  - Sauberfahren

  - Leerfahren

  - Abkühlen

  - Stillstand

  - Störung

- Kann das System frühzeitig erkennen, ob sich Qualitätsprobleme entwickeln?

  - Brockenbildung

  - Zwillingsperlen

  - Material außerhalb der Siebtoleranz

  - zu wenig Pentan

  - zu viel Pentan

  - schlechtes Aufschäumverhalten

  - schlechte Zellstruktur

  - schlechte Kornverteilung / Siebanalyse

  - offene Löcher

  - spätere Materialsperrung

- Kann das System Zusammenhänge zwischen Produktion, Material, Wartung und Qualität erkennen?

  - Materialtyp

  - Produktionsphase

  - Dosierverhalten

  - Temperaturprofil

  - Druckprofil

  - Granulatorverhalten

  - Messerwechsel / Messerschleifen

  - Düse / Siebwechsel / Reinigung

  - Offspec-Mengen

  - Qualitätsdaten

- Kann das System später Hinweise geben, bevor Ausschuss oder Qualitätsprobleme entstehen?

  - Risiko für Qualitätsabweichung

  - Risiko für schlechte Siebanalyse

  - Risiko durch Pentanabweichung

  - Risiko durch Granulator/Messer

  - Risiko durch Druckverhalten / Düse / Siebwechsler

Das System soll also nicht nur Daten anzeigen, sondern langfristig ein Produktions-Intelligenzsystem werden.

# 2. Technische Ausgangslage

Das bestehende System von ZITTA soll nicht neu entwickelt werden.

Stattdessen:

- Das bestehende System wird auf die neuen SUNPOR-Sandbox-Server kopiert.

- Es wird eine frische Datenbank aufgebaut.

- Die bestehende Architektur wird für SUNPOR erweitert.

- Bestehende ZITTA-spezifische Logik darf nicht hart übernommen werden.

- Alles muss so vorbereitet werden, dass SUNPOR als eigenes Unternehmen / eigene Datenbasis sauber läuft.

Wichtig:

Es wird keine neue Instanz im Sinne einer völlig neuen Applikation gebaut.
Es wird eine neue Sandbox-Umgebung mit frischer Datenbank erstellt.

# 3. Server- und Sandbox-Vorbereitung

## Verantwortlich

DevOps / Backend

## Ziel

Das bestehende System muss auf die neuen SUNPOR-Server kopiert und lauffähig gemacht werden.

## Aufgaben

- Bestehende ZITTA-Applikation auf SUNPOR-Sandbox-Server kopieren

- Neue frische Datenbank erstellen

- Bestehende Datenbankstruktur prüfen

- Migrationen vorbereiten

- Alle ZITTA-spezifischen Inhalte entfernen oder abstrahieren

- SUNPOR-Konfiguration vorbereiten

- Services prüfen:

  - Backend API

  - Frontend

  - ML-Service

  - Datenimport-Service

  - Datenbank

  - Logging

  - Authentifizierung

  - Scheduler / Jobs

- Umgebungsvariablen für SUNPOR anlegen

- Backup-Strategie für Sandbox vorbereiten

- Zugriff für Entwickler sauber einrichten

## Ergebnis

SUNPOR-Sandbox läuft technisch stabil mit leerer/frischer Datenbank.

# 4. Datenbankstruktur für SUNPOR vorbereiten

## Verantwortlich

Backend

## Ziel

Die Datenbank muss SUNPOR-spezifische Produktionsdaten, Signale, Operator-Eingaben, Qualitätsdaten und spätere ML-Ergebnisse speichern können.

## Neue zentrale Tabellen / Bereiche

### 4.1 company

Auch wenn SUNPOR aktuell eine eigene Sandbox ist, muss die Struktur vorbereitet sein.

Felder:

- id

- name

- location

- description

- created_at

- updated_at

Beispiel: SUNPOR / Extrusion / Linie E10

### 4.2 production_line

Felder:

- id

- company_id

- name

- description

- machine_area

- active

Beispiele:

- Extrusion E10

- Dosierung

- Granulator

- Wasserbox

- Siebwechsler

### 4.3 machine_area

Felder:

- id

- production_line_id

- name

- type

Bereiche aus SignalExport:

- Extruder

- Heizzonen

- Massedruck

- Schmelzepumpe

- Siebwechsler

- Anfahrventil

- Wasserbox / Prozesswasser

- Granulator

- Dosierer

- Pentan / Stickstoff

- Antistatik

- Offspec / Ausschuss

### 4.4 signal_catalog

Diese Tabelle ist sehr wichtig.

Alle Signale aus SignalExport.xlsx müssen hier importiert werden.

Felder:

- id

- company_id

- production_line_id

- machine_area_id

- wincc_tag

- display_name

- unit

- datatype

- factor

- signal_group

- signal_role

- active

- description

Beispiele aus SignalExport:

- Zylinder Zone 1 Temperatur Sollwert

- Zylinder Zone 1 Temperatur Istwert

- Zylinder Zone 1 Temperatur Stellgröße

- Extruder Massedruck 1–4

- Extruder Massetemperatur

- Extruder Schneckendrehzahl

- Extruder Drehmoment

- Schmelzepumpe Drehzahl

- Schmelzepumpe Drehmoment

- Siebwechsler Eingang / Ausgang Druck

- Prozesswasser Druck / Temperatur / Durchfluss

- Granulator Drehzahl / Drehmoment

- Messerposition

- Anpresskraft

- Gesamtdurchsatz Soll / Ist

- Dosierer 1–5 Istwerte

- Dosierer 1–7 Sollwerte

- Dosierer Drehzahlen

- Dosierer Fehlercodes

- Dosierer Betriebsarten

- Offspec Ausschussleitung

- Offspec Oktabin

- Offspec Silo

- Pentan Menge

- Stickstoff Menge

- Pentanpumpe Frequenz

- Offspec Sieb grob / fein

- Antistatik Ist / Soll

- Material Produktion

### 4.5 signal_timeseries

Für die tatsächlichen Live-/Historienwerte.

Felder:

- timestamp

- signal_id

- value_raw

- value_scaled

- quality

- source

- imported_at

Wichtig:

Der Faktor aus SignalExport muss berücksichtigt werden.

Beispiel: Wenn Faktor 0.1 ist, muss aus Rohwert 2300 → 230.0 werden.

### 4.6 production_run

Ein Produktionslauf ist die Klammer für alle Daten.

Felder:

- id

- company_id

- production_line_id

- start_time

- end_time

- material_type

- is_trial

- shift

- operator

- status

- comment

Materialtypen aus Eingabemaske:

- 750

- 750GEN2

- 750PremGEN2

- 753

- 753PremGEN2

- Versuch

### 4.7 production_event

Für Operator-Eingaben aus der UI-Maske.

Felder:

- id

- production_run_id

- event_time

- level_1

- level_2

- level_3

- reason

- comment

- operator

- created_at

Beispiele:

- Extruder / Aufheizen / Anfahren

- Extruder / Abstellen / Sauberfahren

- Extruder / Abstellen / Leerfahren

- Extruder / Abstellen / Abkühlen

- Extruder / Siebwechsel / Grund

- Extruder / Düse / Düsenwechsel

- Extruder / Düse / Düsenspülen

- Extruder / Düse / Düsenschleifen

- Granulierer / Messer / Messerwechsel

- Granulierer / Messer / Messerschleifen

- Reinigung / Wasserbecken

- Reinigung / Zentrifuge

- Reinigung / Reinigungsarbeit

- Störungen / Mechanische Störung / Freistemmen

- Störungen / Mechanische Störung / Düse verschließen

- Störungen / Mechanische Störung / Messerhalter verschließen

- Störungen / Mechanische Störung / Zentrifuge verstopft

- Störungen / Mechanische Störung / Materialplatte entfernt

- Störungen / Elektrische Störung / Stromausfall

### 4.8 material_behavior_event

Für Operator-Eingaben zum Materialverhalten.

Felder:

- id

- production_run_id

- event_time

- behavior_type

- severity

- comment

- operator

Aus Eingabemaske:

- Brockenbildung

- Zwillingsperlen

- Material außerhalb der Siebtoleranz

- Material zu wenig Pentan

- Material zu viel Pentan

- schlechtes Aufschäumverhalten

Wichtig: Das sind spätere ML-Labels für Predictive Quality.

### 4.9 material_block / materialsperrung

Für nachträgliche Materialsperrungen.

Felder:

- id

- production_run_id

- reason

- from_time

- to_time

- affected_material

- comment

- created_by

Gründe:

- Zwillingsperlen

- Zellstruktur

- falsches Rezept

- Kornverteilung / Siebanalyse

- Sonstiges

Wichtig: Das ist ein sehr wichtiges Label, weil es zeigt, dass eine Produktion später problematisch war.

### 4.10 daily_quality_input

Für tägliche Qualitätsdaten.

Felder:

- id

- production_run_id

- shift

- input_time

- open_holes_percent

- sieve_distribution_percent

- foaming_behavior

- comment

Aus Eingabemaske:

- Düse: offene Löcher / in Prozent

- Siebanalyse: Verteilung in Prozent

- Aufschäumverhalten: OK / Nicht OK

Wichtig: Diese Daten sind direkte Zielwerte für spätere ML-Vorhersagen.

### 4.11 ml_prediction

Für spätere ML-Ergebnisse.

Felder:

- id

- timestamp

- production_run_id

- model_name

- prediction_type

- prediction_value

- confidence

- input_window_start

- input_window_end

- explanation

- created_at

Prediction Types:

- process_state

- low_production

- quality_risk

- material_behavior_risk

- granulator_risk

- pressure_problem_risk

- maintenance_risk

# 5. UI-Masken vorbereiten

## Verantwortlich

Frontend + Backend

## Ziel

Die UI-Masken müssen genau auf die SUNPOR-Eingabemaske aus Excel aufgebaut werden.

Wichtig: Dropdowns dürfen nicht hardcoded im Frontend sein.
Sie müssen aus der Datenbank geladen werden, damit spätere Anpassungen jederzeit möglich sind.

Alexander hat gefragt, ob spätere Dropdown-Anpassungen möglich sind.
Antwort technisch: Ja, wenn wir Dropdowns konfigurierbar bauen.

## 5.1 Maske: Produktionsstart / Produkt

### Zweck

Start eines Produktionslaufs erfassen.

### Felder

- Materialtyp

  - 750

  - 750GEN2

  - 750PremGEN2

  - 753

  - 753PremGEN2

- Versuch ja/nein

- Startzeit automatisch

- Schicht

- Operator

- Kommentar

### Wichtig für ML

Ohne Materialtyp kann das Modell Temperatur, Druck, Dosierung und Qualität nicht richtig bewerten.

## 5.2 Maske: Extruder-Ereignisse

### Zweck

Produktionsphasen und Extruder-Ereignisse erfassen.

### Felder

Stufe 1: Extruder

Stufe 2 / 3:

- Aufheizen → Anfahren

- Abstellen → Sauberfahren

- Abstellen → Leerfahren

- Abstellen → Abkühlen

- Siebwechsel → Grund

- Düse → Düsenwechsel → Grund

- Düse → Düsenspülen → Grund

- Düse → Düsenschleifen → Grund

### Zusatzfelder

- Zeitpunkt automatisch

- Grund

- Kommentar

- Produktionslauf

- Operator

### Wichtig für ML

Diese Eingaben erklären Prozessphasen.
Ein Druckabfall während Leerfahren ist kein Fehler.
Ein Druckabfall während stabiler Produktion kann kritisch sein.

## 5.3 Maske: Granulierer / Messer

### Felder

Stufe 1: Granulierer
Stufe 2: Messer
Stufe 3:

- Messerwechsel

- Messerschleifen

Zusatz:

- Grund

- Kommentar

- Zeitpunkt

- Operator

### Wichtig für ML

Diese Daten werden später mit Granulator-Drehmoment, Drehzahl, Messerposition, Anpresskraft, Siebanalyse und Offspec-Mengen verknüpft.

Ziel: Vorhersage, wann Messer stumpf werden oder wann Kornverteilung schlechter wird.

## 5.4 Maske: Reinigung

### Felder

- Wasserbecken → Grund + Schriftfeld

- Zentrifuge → Grund + Schriftfeld

- Reinigungsarbeit → Schriftfeld

### Wichtig für ML

Reinigungsphasen verändern Daten stark.
Diese Zeiträume dürfen nicht als normale Produktion trainiert werden.

## 5.5 Maske: Störungen

### Mechanische Störung

- Freistemmen

- Düse verschließen

- Messerhalter verschließen

- Zentrifuge verstopft

- Materialplatte entfernt

- Sonstiges / Schriftfeld

### Elektrische Störung

- Stromausfall

- Sonstiges / Schriftfeld

### Wichtig für ML

Störungen werden als echte Ereignislabels gespeichert.
Sie helfen später bei Ursache-Wirkungs-Analysen.

## 5.6 Maske: Materialverhalten Operator-Eingabe

### Felder

- Brockenbildung

- Zwillingsperlen

- Material außerhalb der Siebtoleranz

- Material zu wenig Pentan

- Material zu viel Pentan

- schlechtes Aufschäumverhalten

### Zusatzfelder

- Zeitpunkt

- Schweregrad

- Kommentar

- Produktionslauf

- Operator

### Wichtig für ML

Das ist besonders wichtig.
Diese Daten sind frühe Qualitätslabels aus der Produktion.

Ziel: Das Modell soll später erkennen, welche Prozessdaten zu diesen Materialproblemen geführt haben.

## 5.7 Maske: Materialsperrung nachträglich

### Felder

- Grund

- Zeitraum von/bis

- Zwillingsperlen

- Zellstruktur

- falsches Rezept

- Kornverteilung / Siebanalyse

- Sonstiges / Schriftfeld

### Wichtig für ML

Das ist ein nachträgliches Qualitätslabel.

Diese Eingabe verbindet: Produktionszeitraum + Prozessdaten + später festgestelltes Qualitätsproblem.

## 5.8 Maske: Tägliche Eingaben / Qualitätsdaten

### Felder

- Düse: offene Löcher in Prozent

- Siebanalyse: Verteilung in Prozent

- Aufschäumverhalten: OK / Nicht OK

### Wichtig für ML

Diese Werte sind Zielgrößen für Predictive Quality.

# 6. SignalExport technisch verarbeiten

## Verantwortlich

Data Engineer / Backend

## Ziel

Alle Signale aus SignalExport.xlsx müssen importierbar, kategorisiert und später live/historisch speicherbar sein.

## Signalgruppen

### 6.1 Heizzonen / Temperaturprofil

Signale:

- Heizzone 1–9 Sollwert

- Heizzone 1–9 Istwert

- Heizzone 1–9 Stellgröße

Verwendung:

- Temperaturstabilität

- Regelverhalten

- Abweichung Soll/Ist

- Prozessphase

- Qualitätsrisiko

Features:

- Soll-Ist-Abweichung je Zone

- maximale Abweichung

- Durchschnittsabweichung

- Stellgrößenbelastung

- Temperaturprofil entlang Extruder

- Temperaturgradient Zone 1–9

### 6.2 Massedruck / Massetemperatur

Signale:

- Extruder Massedruck 1–4

- Extruder Massetemperatur 1

Verwendung:

- Prozessstabilität

- Druckprobleme

- Materialverhalten

- Düse/Siebwechsler Risiko

Features:

- Druckanstieg

- Druckabfall

- Druckschwankung

- Differenz zwischen Druckpunkten

- Drucktrend pro Zeitfenster

- Verhältnis Druck zu Durchsatz

### 6.3 Extruder / Schmelzepumpe

Signale:

- Extruder Schneckendrehzahl

- Extruder Drehmoment

- Schmelzepumpe Drehzahl

- Schmelzepumpe Drehmoment

Verwendung:

- Belastung

- Materialviskosität indirekt

- stabile / instabile Produktion

- Low Production

- Materialproblem

Features:

- Drehmomenttrend

- Drehzahlabweichung

- Verhältnis Drehmoment zu Durchsatz

- Verhältnis Schmelzepumpe zu Extruder

- Stabilität der Drehzahl

### 6.4 Siebwechsler / Anfahrventil / Lochplatte

Signale:

- Siebwechsler Eingang Druck

- Siebwechsler Ausgang Druck

- Anfahrventil Massedruck

- Anfahrventil Gehäusetemperatur

- Anfahrventil Massetemperatur

- Siebwechsler Zone 1/2 Temperatur

- Siebwechsler Adapter Temperatur

- Lochplatte 1–4 Temperatur

Verwendung:

- Düse/Sieb-Verstopfung

- Anfahrverhalten

- Druckverlust

- Lochplattenprobleme

- offene Löcher / Düse

Features:

- Druckdifferenz Eingang/Ausgang

- Temperaturstabilität Lochplatte

- Druck vor/nach Siebwechsler

- Druckverhalten vor Düsenspülen

- Muster vor Düsenwechsel

### 6.5 Prozesswasser / Wasserbox

Signale:

- Prozesswasserdruck P1/P2

- Prozesswassertemperatur Ist/Soll

- Wasserpumpe Drehzahl

- Prozesswasser Durchfluss Ist/Soll

Verwendung:

- Kühlung

- Granulierung

- Kornverteilung

- Brockenbildung

- Zwillingsperlen

Features:

- Durchflussabweichung Soll/Ist

- Wassertemperaturabweichung

- Druckdifferenz Wasserbox

- Zusammenhang Wasserwerte zu Siebanalyse

- Stabilität Wasserprozess

### 6.6 Granulator

Signale:

- Granulator Drehzahl Ist/Soll

- Granulator Drehmoment

- Messerposition

- Anpresskraft Ist/Soll

Verwendung:

- Messerzustand

- Schnittqualität

- Kornverteilung

- Offspec grob/fein

- Wartungsvorhersage

Features:

- Drehmomenttrend

- Drehzahlabweichung

- Anpresskraftabweichung

- Messerpositionsveränderung

- Verhältnis Drehmoment zu Drehzahl

- Muster vor Messerwechsel

- Muster vor schlechter Siebanalyse

### 6.7 Dosierer / Materialzuführung

Signale:

- Gesamtdurchsatz Soll/Ist

- Dosierer 1 EPS Ist/Soll

- Dosierer 2 Grafit Ist/Soll

- Dosierer 3 Rezyklat Ist/Soll

- Dosierer 4 600 Ist/Soll

- Dosierer 5 Offspec Ist/Soll

- Dosierer 6 Pentan Soll

- Dosierer 7 Stickstoff Soll

- Dosierer 1–5 Drehzahl Istwert

- Dosierer 1–7 Fehler

- Dosierer 1–5 Betriebsart

Verwendung:

- Materialmix

- Low Production

- Materialabweichung

- Qualitätsrisiko

- Pentan-/Stickstoff-Probleme

- Dosiererfehler

Features:

- Ist/Soll-Abweichung Gesamtdurchsatz

- Ist/Soll-Abweichung pro Dosierer

- Prozentualer Materialanteil

- Rezyklatanteil

- Offspec-Anteil

- EPS/Grafit-Verhältnis

- Durchsatzstabilität

- Dosiererfehlerbits

- Betriebsartenwechsel

- Low-Production-Erkennung

### 6.8 Pentan / Stickstoff / Antistatik

Signale:

- Pentan Menge Istwert

- Stickstoff Menge Istwert

- Pentanpumpe Frequenz

- Antistatikmenge Ist/Soll

Verwendung:

- Aufschäumverhalten

- Material zu wenig Pentan

- Material zu viel Pentan

- Qualitätsrisiko

- Zellstruktur

Features:

- Pentan Ist/Soll-Abweichung

- Stickstofftrend

- Pentan pro kg Durchsatz

- Antistatik-Abweichung

- Verhältnis Pentan zu Materialtyp

- Muster vor schlechtem Aufschäumverhalten

### 6.9 Offspec / Ausschuss

Signale:

- Offspec-Menge Ausschussleitung

- Offspec-Menge Oktabin

- Offspec-Menge Silo

- Offspec-Menge Sieb grob

- Offspec-Menge Sieb fein

Verwendung:

- direkte Ausschussbewertung

- Qualitätslabel

- Siebanalyse

- Granulatorrisiko

- Materialproblem

Features:

- Offspec-Menge pro Produktionslauf

- Offspec grob/fein Verhältnis

- Offspec-Anstieg

- Ausschussrate pro Stunde

- Zusammenhang mit Granulator, Wasser, Düse, Material

# 7. ML-Ziele und Modellstrategie

## Verantwortlich

AI Engineer

Wichtig: Nicht sofort ein großes Modell bauen.
Zuerst müssen klare Prediction-Ziele und Datenfenster definiert werden.

## 7.1 Modell 1: Process State Classification

### Ziel

Automatisch erkennen, in welcher Produktionsphase die Linie gerade ist.

Klassen:

- Aufheizen

- Anfahren

- stabile Produktion

- Low Production

- Sauberfahren

- Leerfahren

- Abkühlen

- Stillstand

- Störung

### Input

- Gesamtdurchsatz Soll/Ist

- Extruder Drehzahl

- Extruder Drehmoment

- Massedruck

- Massetemperatur

- Heizzonen Soll/Ist/Stell

- Schmelzepumpe Drehzahl/Drehmoment

- Dosierer Betriebsarten

- Operator-Ereignisse

### Output

- aktueller Produktionszustand

- Confidence Score

- Start/Ende einer Phase

### Warum zuerst?

Weil alle späteren Modelle wissen müssen, ob die Daten aus stabiler Produktion, Anfahren, Reinigung oder Low Production stammen.

## 7.2 Modell 2: Low Production Detection

### Ziel

Low Production sauber erkennen und separat auswerten.

### Input

- Gesamtdurchsatz Soll/Ist

- Dosierer Ist/Soll

- Extruder Drehzahl

- Extruder Drehmoment

- Massedruck

- Operator-Ereignisse

- Betriebsarten

### Output

- Low Production ja/nein

- Dauer

- Intensität

- mögliche Ursache:

  - Anfahren

  - Abstellen

  - Materialproblem

  - Dosiererproblem

  - Störung

  - geplanter Zustand

### Warum wichtig?

Low Production darf ML-Daten nicht verfälschen.
Eine instabile Anfahrphase ist nicht gleich schlechte stabile Produktion.

## 7.3 Modell 3: Material Behavior Risk

### Ziel

Vorhersagen, ob sich Materialprobleme entwickeln.

Labels aus UI:

- Brockenbildung

- Zwillingsperlen

- Material außerhalb der Siebtoleranz

- Material zu wenig Pentan

- Material zu viel Pentan

- schlechtes Aufschäumverhalten

### Input

- Temperaturprofil

- Druckprofil

- Durchsatz

- Dosiereranteile

- Pentanmenge

- Stickstoffmenge

- Prozesswasser

- Granulator

- Materialtyp

- Produktionsphase

### Output

- Risiko je Materialproblem

- betroffener Bereich

- ähnliche historische Produktionsläufe

## 7.4 Modell 4: Predictive Quality

### Ziel

Vorhersagen, ob spätere Qualitätsdaten negativ werden.

Labels:

- offene Löcher %

- Siebanalyse / Verteilung %

- Aufschäumverhalten OK / Nicht OK

- Materialsperrung ja/nein

- Zellstrukturproblem

- Kornverteilung / Siebanalyse schlecht

- falsches Rezept

- Zwillingsperlen

### Input

- vollständige Produktionsdaten aus stabiler Phase

- Materialtyp

- Operator-Ereignisse

- Wartungsereignisse

- Materialverhalten

- Offspec-Daten

- tägliche Qualitätsdaten

### Output

- Qualitätsrisiko pro Produktionslauf

- Risiko für Aufschäumproblem

- Risiko für Siebanalyseproblem

- Risiko für offene Löcher

- Risiko für Materialsperrung

## 7.5 Modell 5: Granulator / Messer Prediction

### Ziel

Erkennen, ob Messerwechsel oder Messerschleifen notwendig wird oder ob Granulatorverhalten Qualität beeinflusst.

Labels:

- Messerwechsel

- Messerschleifen

- schlechte Siebanalyse

- Offspec grob/fein

- Kornverteilung schlecht

### Input

- Granulator Drehzahl Ist/Soll

- Granulator Drehmoment

- Messerposition

- Anpresskraft Ist/Soll

- Prozesswasser

- Offspec grob/fein

- Siebanalyse

- Wartungsereignisse

### Output

- Messerzustand normal / auffällig

- Risiko schlechte Kornverteilung

- Wartungsempfehlung

## 7.6

### Ziel

Erkennen, ob Druck- und Temperaturverhalten auf Düse, Siebwechsler oder Verstopfung hindeutet.

Labels:

- Siebwechsel

- Düsenwechsel

- Düsenspülen

- Düsenschleifen

- Düse verschließen

- Freistemmen

- offene Löcher

- Materialsperrung

### Input

- Massedruck 1–4

- Siebwechsler Eingang/Ausgang Druck

- Anfahrventil Druck

- Lochplattentemperaturen

- Massetemperatur

- Extruder Drehmoment

- Schmelzepumpe Drehmoment

### Output

- Druckproblem ja/nein

- mögliche Ursache:

  - Sieb

  - Düse

  - Verstopfung

  - Anfahrphase

  - Materialverhalten

# 8. Modell-Auswahl

Für den Start soll kein kompliziertes Deep-Learning-Modell gebaut werden.

## Startphase

### Process State + Low Production

Empfohlen:

- regelbasierte Logik + Random Forest / XGBoost

- später Gradient Boosting oder LightGBM

- bei genug Daten: Zeitfenster-Klassifikation

Warum:

- robust

- erklärbar

- funktioniert mit wenig Daten

- gut für Industrie

### Anomalien

Empfohlen:

- Isolation Forest

- Robust Z-Score

- PCA-basierte Abweichung

- später Autoencoder, wenn genug Daten vorhanden sind

### Predictive Quality

Erst möglich, wenn genügend Labels gesammelt wurden.

Empfohlen:

- LightGBM / XGBoost

- Random Forest als Baseline

- später Temporal Models, wenn genug historische Daten vorhanden sind

### Zeitfenster

Für ML nicht Einzelwerte verwenden.

Fenster vorbereiten:

- 1 Minute

- 5 Minuten

- 15 Minuten

- 30 Minuten

- Produktionslauf-Gesamtfenster

- Zeit vor Ereignis, z. B. 30 Minuten vor Messerwechsel oder Materialsperrung

# 9. Feature Engineering Aufgaben

## Verantwortlich

AI Engineer / Data Engineer

Für jedes Signal müssen Features erzeugt werden.

### Standardfeatures pro Zeitfenster

- mean

- min

- max

- standard deviation

- last value

- first value

- slope

- delta

- range

- instability score

### Spezifische Features

Temperatur:

- Soll-Ist-Abweichung

- Stellgrößenbelastung

- Temperaturprofil Zone 1–9

- Temperaturgradient

Druck:

- Drucktrend

- Druckschwankung

- Druckdifferenz Massedruck 1–4

- Druckdifferenz Siebwechsler Eingang/Ausgang

Durchsatz:

- Ist/Soll-Abweichung

- Low-Production-Index

- Materialanteile

- Dosiererabweichungen

Granulator:

- Drehmomenttrend

- Drehzahlabweichung

- Anpresskraftabweichung

- Messerpositionsänderung

Pentan/Stickstoff:

- Pentan pro kg Material

- Pentanabweichung

- Stickstofftrend

- Verhältnis zu Materialtyp

Offspec:

- Offspec pro Stunde

- Offspec pro Produktionslauf

- Grob/Fein-Verhältnis

- Ausschussrate

# 10. Aufgabenverteilung an Mitarbeiter

## DevOps

- SUNPOR-Sandbox-Server vorbereiten

- Bestehendes System kopieren

- Frische Datenbank erstellen

- Services starten:

  - Frontend

  - Backend

  - ML-Service

  - Datenimport

  - Datenbank

- Logging prüfen

- Backup einrichten

- Zugriff für Entwickler vorbereiten

- Dokumentieren, welche Server welche Funktion haben

Deliverable:

- SUNPOR Sandbox läuft

- Serverübersicht

- Deployment-Dokumentation

## Backend

- Datenbank mit SUNPOR-Struktur erweitern

- Tabellen für Signal-Katalog erstellen

- Tabellen für Zeitreihendaten erstellen

- Tabellen für Produktionsläufe erstellen

- Tabellen für Operator-Ereignisse erstellen

- Tabellen für Materialverhalten erstellen

- Tabellen für Materialsperrung erstellen

- Tabellen für tägliche Qualitätsdaten erstellen

- Tabellen für ML-Predictions erstellen

- API für UI-Masken bauen

- API für Dropdown-Konfiguration bauen

- API für Signalimport bauen

- API für ML-Outputs vorbereiten

Deliverable:

- frische SUNPOR-Datenbank

- API-Dokumentation

- migrations lauffähig

## Frontend

- Maske Produktionsstart bauen

- Maske Extruder-Ereignisse bauen

- Maske Granulierer/Messer bauen

- Maske Reinigung bauen

- Maske Störungen bauen

- Maske Materialverhalten bauen

- Maske Materialsperrung bauen

- Maske tägliche Qualitätsdaten bauen

- Dropdowns dynamisch aus Backend laden

- Produktionslauf-Zuordnung einbauen

- Kommentar- und Grundfelder einbauen

- UI so bauen, dass Operator schnell eingeben kann

Deliverable:

- alle SUNPOR-Eingabemasken funktionsfähig

- Eingaben werden korrekt gespeichert

- Dropdowns später änderbar

## Data Engineer

- SignalExport.xlsx importieren

- Signal-Katalog erzeugen

- Signale kategorisieren

- Faktoren prüfen

- Einheiten prüfen

- Datentypen prüfen

- Signalgruppen definieren

- Importlogik für Live-/Historienwerte vorbereiten

- Datenqualität prüfen

- Fehlende Signale dokumentieren

Deliverable:

- importierter Signal-Katalog

- Signal-Mapping-Dokument

- Datenqualitätsbericht

## AI Engineer

- Prediction-Ziele final definieren

- Feature-Katalog erstellen

- Zeitfensterlogik erstellen

- Process-State-Modell vorbereiten

- Low-Production-Erkennung implementieren

- Labeling aus UI-Masken anbinden

- Struktur für Predictive Quality vorbereiten

- Struktur für Messer/Granulator-Modell vorbereiten

- Struktur für Düse/Siebwechsler-Modell vorbereiten

- ML-Output-Format definieren

Deliverable:

- Feature-Katalog

- erste Low-Production-Erkennung

- erstes Process-State-Modell

- ML-Prediction-Schema

# 11. Priorität für den Start

## Priorität 1

- Sandbox auf Server kopieren

- frische DB

- SUNPOR-Datenmodell

- SignalExport importieren

- UI-Masken aus Excel bauen

## Priorität 2

- Produktionslauf-Logik

- Operator-Ereignisse

- Materialverhalten

- Materialsperrung

- tägliche Qualitätsdaten

## Priorität 3

- Process State Detection

- Low Production

- Feature Engineering

## Priorität 4

- Predictive Quality

- Messer/Granulator Prediction

- Düse/Siebwechsler Prediction

# 12. Wichtige technische Grundregel

Alle Dropdowns, Signale, Events, Qualitätslabels und Prediction-Ziele müssen konfigurierbar sein.

Nichts darf hart im Code stehen.

Grund:

Alexander hat bereits gesagt, dass die Excel-Liste nur ein erster Entwurf ist und später erweitert wird.

Das System muss also ermöglichen:

- neue Dropdownwerte

- neue Ereignisse

- neue Qualitätsgründe

- neue Signale

- neue ML-Zielwerte

ohne große Codeänderung.

# 13. Antwort auf Alexanders Frage zu Dropdown-Anpassungen

Technisch muss das System so gebaut werden, dass spätere Anpassungen jederzeit möglich sind.

Daher:

- Dropdowns in Datenbank speichern

- Admin-/Konfigurationsstruktur vorbereiten

- Frontend lädt Dropdowns dynamisch

- alte Eingaben bleiben historisch erhalten

- neue Werte können ergänzt werden

- Werte können deaktiviert, aber nicht gelöscht werden

# 14. Ergebnis, das erreicht werden muss

Am Ende dieser Vorbereitung muss SUNPOR Folgendes können:

- Das System läuft auf der neuen Sandbox.

- Die Datenbank ist frisch und SUNPOR-spezifisch.

- Alle Signale aus SignalExport sind importiert und kategorisiert.

- Alle UI-Masken aus Eingabemaske_Extrusion sind umgesetzt.

- Operatoren können Produktionsereignisse, Wartungen, Störungen und Materialverhalten erfassen.

- Qualitätsdaten können nachträglich erfasst werden.

- Materialsperrungen können mit Zeitraum und Grund erfasst werden.

- Produktionsläufe können mit Materialtyp verbunden werden.

- ML kann zwischen Produktionsphasen unterscheiden.

- Low Production wird separat erkannt.

- Predictive Quality ist datenstrukturell vorbereitet.

- Das System ist nicht mehr ZITTA-spezifisch, sondern für SUNPOR sauber vorbereitet.